Инструкция по использованию

Запуск приложения выполняется из консоли, для этого необходимо выполнить команду run.

cd ~/tc-operator-frontend ./run

После запуска программы открывается окно авторизации.

Рис. 1: Технологическое ПО – Авторизация

Необходимо ввести имя и пароль оператора в системе доверенного сервера. Если авторизация завершилась успешно, то откроется основное окно приложения.

Рис. 2: Технологическое ПО – Интерфейс пользователя

Интерфейс состоит из пяти основных элементов:

- Меню инструментов – где кроме изменения масштаба текстом можно запросить обновление информации в интерфейсе;

- Дерево проектов – где перечислены проекты, предназначенные для этого оператора. У каждого проекта две цифры: первая – это число запрограммированных плат, вторая – общее число для программирования;

- Панель информации – где можно увидеть детали проекта, профиля и другую статистику;

- Панель программаторов – каждый из которых связан с одним из USB портов компьютера;

- Панель сообщений и логов – где отображается информация о прогрессе работы и проблемах;

1.1.1	Конфигурация USB портов

В файле конфигурации config/setting.py необходимо прописать порты, к которым будут подключаться платы для программирования. Такая конфигурация показана ниже:

device_ports = { "b01/p1": 0, "b01/p2": 1, "b01/p3": 2, "b01/p4": 3 }

Где каждый USB порт привязан к одному слоту программатора. Правильный синтаксис портов можно посмотреть в интерфейсе приложения. Для этого необходимо активировать закладку Устройства:

Рис. 3: Технологическое ПО – Интерфейс пользователя Идентификатор порта находится в колонке UID.

1.1.2	Выбор проекта для просмотра информации

Для этого необходимо указателем мыши кликнуть на проект в дереве проектов. При этом в информационной панели можно увидеть детальную информацию о проекте. Такую как:

- Количество плат на одну сборку;

- количество сборок и состояние каждой сборки: "в работе"или "завершено";

- Количесво плат к программированию и количесво уже запрограммированных плат;

- Информацию о профиле сборки и о целевой платформе;

1.1.3	Активация проекта для программирования

Для этого необходимо для выбранного проекта нажать кнопку "Выбрать". После этого, название проекта появится в заголовке панели программаторов.

1.1.4	Подключение целевой платы

После подключения целевой платы один из портов в режиме maskrom3 ее путь в системе появится у соотвествующего программатора. На изображении всего GUI выше это программатор P2, у которого подключено устройство /dev/bus/usb/001/035

Начать программирование можно нажав кнопку Запуск.

1.1.5 Программирование платы с известным серийным номером

Осуществляется так же, как и выше, но перед программированием необходимо ввести в поле Серийный номер известный номер платы для программирования.

1.1.6	 Сохранение серийного номера на целевой платформе

Процесс программирования автоматически сохраняет серийный номер на плату. Также серийный номер прочитывается перед программированием и если у платы нет серийного номера, то используется номер из поля Серийный номер. Поэтому для программирования новой платы небходимо нажать кнопку Следущая.