Инструкция по использованию демонстрационного ПО

- Авторизация

Запустить клиент и сервер на Хост-машине: или через ярлыки, или через терминал, вписав команды «vedaserver» и «vedaclient»;

Настройка клиента: В поле «адрес сервера» ввести IP-адрес устройства, на котором запущен сервер.

Ввести логин и пароль пользователя в поля логина и пароля. Нажать кнопку «Вход».

- Запуск стенда

Запуск стенда: Подключение к плате производится либо по SSH командой ssh veda@«IP-платы», либо с

помощью переходника USB-UART, подключенным к интерфейсу SER0. Запустить плату. Ввести имя пользователя и пароль. Перейти в директорию «soc-streamer-final» командой «cd socstreamer-final/» Отредактировать файл «board-config.json», в строке «server-address» указать адрес

устройства, на котором запущен сервер. Выполнить файл «board5.py» с помощью команды: «python3 board5.py».

Запуск локализации объектов и выбор классов:

После запуска файла «board5.py» на плате, в приложении «Veda-Client» должна появиться надпись: «Плата подключена. Ожидание действия пользователя».

- Работа со стендом

Нажать кнопку «Старт». Выбрать нужный класс из списка. В программе отобразится видео с камеры.

По желанию, можно управлять движениями камеры в ручном режиме, при помощи клавиш WASD и вкл./выкл. лазер.