Инструкция по установке Демонстрационного ПО

- Для запуска необходимо создать на sd-карте раздел формата «ext4», рекомендуется перед разделом оставить 5мб свободного места, иначе при записи загрузчика он повредит файловую систему раздела.

- После создания раздела необходимо записать загрузчик на sd-карту:

«sudo dd if=flash.bin of=/dev/sdx bs=1K seek=32 conv=notrunc; sync»

- «flash.bin» – загрузчик «sdx» – sd-карта, можно посмотреть командой «lsblk» Далее необходимо распаковать «rootfs» на sd-карту

«tar xpf rootfs_imx8mp.tar.gz -C /путь/к/разделу/sd-карты/»

- Необходимо удалить старую версию программы для распознавания:

«sudo rm -rf /путь/к/разделу/sd-карты/home/veda/soc-streamer-final»

И скопировать новую версию

«sudo tar xvf soc-streamer-final.tar.xz /путь/к/разделу/sd-карты/home/veda/»

- После записи отмонтировать раздел карты памяти:

«sudo umount /dev/sdaX»

X – номер раздела карты памяти

- Вставить карту памяти в плату носитель, настроить последовательное соединение через порт SER_0 (115200 baud, 8 data bits, 1 stop bit, no parity) После запуска загрузчика необходимо ввести

следующие команды:

«setenv bootargs console=ttymxc1,115200 earlycon=ec_imx6q,0x30890000,115200 root=/dev/mmcblk1p2 rootwait rw loglevel=10

setenv dtbfile lec-imx8mp-veda.dtb

mmc dev 1

load mmc 1:1 ${loadaddr} /boot/Image

load mmc 1:1 ${fdt_addr_r} /boot/${dtbfile}

booti ${loadaddr} - ${fdt_addr_r}»

- Дождаться запуска дистрибутива, ввести логин и пароль пользователя

Установить «.deb» пакеты клиента и сервера на Хост-машину.

«sudo apt install /path/to/package/vedaserver.deb»

«sudo apt install /path/to/package/vedaclient.deb»